## Лабораторная работа № 2

### Тема: Разработка алгоритма ПИД-регулирования на языке Python (имитационное моделирование)

Цель работы: освоить методику разработки алгоритма ПИД-регулирования; изучить методы настройки коэффициентов регулятора; получить навыки имитационного моделирования системы управления с обратной связью.

Продолжительность: 4 часа.

Формируемые компетенции: способность разрабатывать алгоритмы управления; владение методами настройки регуляторов.

### Теоретическая часть

ПИД-регулятор формирует управляющий сигнал:

где  e(t)=SP−PV.

Дискретная форма:

Методы настройки: Циглера–Николса, CHR, автоматическая настройка.

Ограничения: anti-windup, ограничение скорости, зона нечувствительности.

Задание

- Задать математическую модель объекта управления.

  - Тип объекта: апериодическое звено 1-го порядка с запаздыванием (или 2-го порядка – по варианту).

  - Параметры: Kоб​, T, τ – задаются преподавателем или выбираются студентом по варианту.

- Рассчитать переходную характеристику объекта по его математической модели.

  - Аналитически: y(t)=Kоб​⋅(1−e−(t−τ)/T) для t≥τ.

  - Или численно: методом Эйлера, Рунге–Кутты.

  - Построить график y(t).

- Определить параметры объекта по переходной характеристике (как при обработке экспериментальных данных).

  - Kоб​=yуст​/Δu;

  - T – время достижения 63% от установившегося значения;

  - τ – время запаздывания (до начала изменения выхода).

- Рассчитать коэффициенты ПИД-регулятора методом Циглера–Николса.

- Реализовать ПИД-регулятор на Python.

- Реализовать anti-windup.

- Провести имитационные испытания: подать ступенчатое задание, зафиксировать переходный процесс.

- Оптимизировать коэффициенты по результатам испытаний.

- Оформить отчёт.

Варианты заданий (параметры объектов)

| Вариант | Тип объекта | Kоб​ | T, с | τ, с |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Апериодическое 1-го порядка | 1.0 | 10 | 2 |
| 2 | Апериодическое 1-го порядка | 2.0 | 15 | 3 |
| 3 | Апериодическое 1-го порядка | 0.5 | 20 | 5 |
| 4 | Апериодическое 2-го порядка | 1.5 | 12 | 2 |
| 5 | Апериодическое 2-го порядка | 0.8 | 8 | 1 |
| 6 | Интегрирующее звено | – | 10 | 2 |
| 7 | Апериодическое 1-го порядка | 1.2 | 25 | 4 |
| 8 | Апериодическое 1-го порядка | 0.9 | 18 | 3 |

Методические указания (уточнённые)

Шаг 1. Задание модели объекта.

python

# Модель объекта: апериодическое звено 1-го порядка с запаздыванием

class FirstOrderPlant:

def __init__(self, K=1.0, T=10.0, tau=2.0, dt=0.1):

self.K, self.T, self.tau = K, T, tau

self.dt = dt

self.y = 0.0

self.buffer = [0.0] * int(tau / dt)

def step(self, u):

self.buffer.append(u)

u_delayed = self.buffer.pop(0)

self.y += (self.K * u_delayed - self.y) / self.T * self.dt

return self.y

Шаг 2. Расчёт переходной характеристики.

python

import matplotlib.pyplot as plt

plant = FirstOrderPlant(K=1.0, T=10.0, tau=2.0, dt=0.1)

# Ступенчатое воздействие u = 1

time, y_values = [], []

t = 0.0

for _ in range(500):

y = plant.step(1.0)

time.append(t)

y_values.append(y)

t += 0.1

plt.plot(time, y_values, 'b-', linewidth=2)

plt.xlabel('Время, с')

plt.ylabel('Выход')

plt.title('Переходная характеристика объекта')

plt.grid(True)

plt.savefig('plant_step_response.png')

plt.show()

Шаг 3. Определение параметров по характеристике.

python

# Установившееся значение

y_steady = y_values[-1]

K_ob = y_steady / 1.0  # при u = 1

# Постоянная времени: время достижения 63% от y_steady

target_63 = 0.63 * y_steady

T_ob = next(t for t, y in zip(time, y_values) if y >= target_63) - tau

# Запаздывание: время до начала изменения выхода

tau_ob = next(t for t, y in zip(time, y_values) if y > 0.001)

print(f"K_ob = {K_ob:.2f}, T_ob = {T_ob:.2f} с, tau_ob = {tau_ob:.2f} с")

Шаг 4. Расчёт коэффициентов ПИД.

python

Kp = 1.2 * T_ob / (K_ob * tau_ob)

Ti = 2 * tau_ob

Td = 0.5 * tau_ob

Ki = Kp / Ti

Kd = Kp * Td

print(f"Kp = {Kp:.3f}, Ki = {Ki:.3f}, Kd = {Kd:.3f}")

Шаг 5. Реализация ПИД-регулятора.

python

class PID:

def __init__(self, Kp, Ki, Kd, Ts=0.1, out_min=0.0, out_max=100.0):

self.Kp, self.Ki, self.Kd = Kp, Ki, Kd

self.Ts = Ts

self.out_min, self.out_max = out_min, out_max

self.integral = 0.0

self.e_prev = 0.0

def compute(self, SP, PV):

e = SP - PV

self.integral += e * self.Ts

derivative = (e - self.e_prev) / self.Ts

out = self.Kp * e + self.Ki * self.integral + self.Kd * derivative

# Anti-windup

if out > self.out_max:

out = self.out_max

self.integral -= e * self.Ts

elif out < self.out_min:

out = self.out_min

self.integral -= e * self.Ts

self.e_prev = e

return out

Шаг 6. Имитационные испытания.

python

plant = FirstOrderPlant(K=1.0, T=10.0, tau=2.0, dt=0.1)

pid = PID(Kp=Kp, Ki=Ki, Kd=Kd, Ts=0.1)

SP = 50.0

time, y_values, u_values = [], [], []

t = 0.0

for _ in range(500):

PV = plant.y

u = pid.compute(SP, PV)

plant.step(u)

time.append(t)

y_values.append(PV)

u_values.append(u)

t += 0.1

plt.figure(figsize=(12, 6))

plt.subplot(2, 1, 1)

plt.plot(time, y_values, 'b-', label='PV')

plt.axhline(SP, color='r', linestyle='--', label='SP')

plt.legend()

plt.grid(True)

plt.title('Переходный процесс')

plt.subplot(2, 1, 2)

plt.plot(time, u_values, 'g-')

plt.title('Управляющий сигнал')

plt.grid(True)

plt.tight_layout()

plt.savefig('pid_response.png')

plt.show()

Шаг 7. Оптимизация.

Изменяйте Kp​, Ki​, Kd​. Оцените:

- время регулирования;

- перерегулирование;

- статическую ошибку.

Переформулировка пункта отчёта

Вместо «Переходная характеристика объекта (снятая экспериментально)» в отчёте указывается:

«Переходная характеристика объекта, полученная по его математической модели»

И далее:

«Параметры объекта определены по переходной характеристике:

...Kоб​=,...T=,...τ=

Требования к отчёту

- Титульный лист.

- Цель работы.

- Математическая модель объекта управления (с обоснованием выбора).

- Переходная характеристика, рассчитанная по модели (график).

- Определение параметров объекта по характеристике (Kоб​, T, τ).

- Расчёт коэффициентов ПИД-регулятора.

- Листинг Python.

- Графики переходных процессов замкнутой системы.

- Таблица настроек.

- Выводы.

Объём: 6–8 страниц.

Контрольные вопросы (уточнённые)

- Из каких составляющих состоит ПИД-регулятор?

- Как влияют Kp​, Ki​, Kd​ на качество регулирования?

- Что такое anti-windup?

- Какие методы настройки ПИД-регулятора вы знаете?

- Как определить параметры объекта по переходной характеристике?

- Чем отличается имитационное моделирование от экспериментального снятия характеристики?

- Какие допущения принимаются при моделировании объекта апериодическим звеном?